Приложение № 11

Технические характеристики

ЭКСКАВАТОР ЦЕПНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЦУ-150 ГР

| № п/п | Наименование | показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Марка, модель базового трактора: | МТЗ-92п |
|  | Колесная формула: | 4×4 |
|  | Тип двигателя: | Д-245.5, дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском |
|  | Номинальная мощность нетто, кВт (л.с.): | 65 (89) |
|  | Рабочий объем двигателя (л.): | 4,75 |
|  | Колесная база, мм.: | 2370 |
|  | Ширина колеи передних/задних колес, мм.: | 1660/1500-2100 |
|  | Дорожный просвет под передним мостом/под задним мостом, мм.: | 465 |
|  | Сцепление: | Однодисковое, сухое |
|  | Рулевое управление: | Гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
|  | Размеры шин, (R-радиус) передних колес/задних колес: | 360/70R24/18.4R38 |
|  | Тормозная система: | Основные и стояночные тормоза – дисковые, сухие |
|  | Кабина: | Безопасная, комфортабельная, с фильтрацией воздуха, с системой подогрева, с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекол и омывателем переднего стекла |
|  | Емкость топливного бака, л.: | 130 |
|  | Электрооборудование: | Генераторная установка мощностью 700 Вт, с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 12 В мощностью 4кВт и электрокафельным подогревателем |
|  | Вид переднего оборудования | Полнорамный бульдозерный гидроповоротный отвал |
|  | Вид заднего навесного оборудования | Экскаватор цепной |
|  | Редуктор | 2-х скоростной; реверс |
|  | Количество фрикционных дисков в предохранительной муфте, шт.: Диск металлический, шт. Диск керамический, шт. | 10 11 |
|  | Привод рабочего органа | От заднего ВОМ |
|  | Глубина копания, мм | 1600 |
|  | Ширина копания, мм | 140 |
|  | Тип рабочего органа | Баровый |
|  | Категория разрабатываемого грунта | I, ІІ, III, VI, V |
|  | Количество звеньев в цепи, шт. | 76 |
|  | Количество гидроцилиндров подъема рабочего органа, шт. | 2 |
|  | Гидроходоуменьшитель | ГХУ-112 |
|  | Тип | Гидравлический, бесступенчатый |
|  | Диапазон скоростей, км/ч: |  |
|  | 1 передача | 0-0,36 |
|  | 2 передача | 0-0,65 |
|  | Тяговые усилия, кН: |  |
|  | 1 передача | 20-2 |
|  | 2 передача | 12-2 |