Приложение № 16

Технические характеристики

Автомобиль - тягач специальный	мод. 442635 на ш. КАМАЗ 65224-43 с прицепом-роспуском мод. 900930

Технические характеристики шасси 65224-3971-43:

- Колесная формула – 6х6

- Мощность двигателя – 400 л.с.

- Модель КПП – ZF16

- Спальное место – 1

- Топливный бак – 550 л.

- Особенности комплектации: МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК Steyr, ДЗК, выхлоп вверх

Сертифицирован в соответствии с требованиями и правилами Федеральной службы по технологии и метрологии (бывший ГОССТАНДАРТ).

Назначение:

Транспортировка длинномерных грузов в т.ч. труб длиной 12 м. или плетей длиной до 36 м. диаметром от 530 до 1420 мм по дорогам общего пользования, в т.ч. грунтовым и труднопроходимым, включая участки бездорожья. Длинномерные грузы укладываются на поворотных кониках автомобиля-тягача и прицепа-роспуска. В транспортном положении прицеп-роспуск может перевозиться на раме тягача.

Автопоезд состоит из:

- Автомобиля – тягача на базе полноприводного шасси КамАЗ-65224 повышенной проходимости.

- Технологического оборудования, состоящего из рамы монтажной, предохранительного щита и поворотного коника.

- 2-х осного прицепа-роспуска специального с технологическим оборудованием, состоящим из рамы и коника, закрепленного на раме неподвижно.

| Модель спецавтомобиля | 442635-0000010 |
| --- | --- |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65224-3971-43, КАМАЗ 65224-3970-43 |
| Назначение автомобиля, область применения | - для перевозки длинномерных грузов (плетей) диаметром от 530 до 1420 мм длиной от 6м до 36м в составе автопоезда с прицепом-роспуском модели 900930; - для передвижения по всем видам дорог и местности. |
| Состав оборудования | - Автомобильное шасси; - Плетевозная надстройка со щитом и коником. |
| Снаряженная масса автомобиля, кг - на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг | 13500 6000 7500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 17000 |
| Полная масса автомобиля, кг - на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг | 30500 7500 23000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 60500 |
| Допустимая полная масса прицепа-роспуска, кг | 30000 |
| Диаметр перевозимых плетей, мм. | 530…1420 |
| Длина перевозимых плетей, м | 6…36 |
| Особенности конструкции | - односкатная ошиновка колес балансирной тележки; - жесткий предохранительный щит за кабиной водителя; - поворотный коник; - передвижные стойки коника; - прорезиненная поверхность стоек коников; - защита от повреждения плетей на балке коника - трос для увязки груза на конике; - устройства для исключения продольного перемещения плетей; - тяговые тросы для связи автомобиля с прицепом-роспуском; - проблесковый маячок на крыше кабины (2 штуки); - выдвижные фары для освещения погружаемого груза по всей его длине и высоте; - в транспортном положении возможна перевозка прицепа роспуска на платформе тягача |

Прицеп-роспуск плетевозный

| Модель | 900930-000010 |
| --- | --- |
| Категория транспортного средства | О4 |
| Назначение транспортного средства, область применения | - для перевозки длинномерных грузов (плетей) диаметром от 530 до 1420 мм длиной от 6м до 36м в составе автопоезда с автомобилем-тягачом модели 442635; - для передвижения по всем видам дорог и местности. |
| Состав оборудования | - рама с двумя кониками; - подвеска балансирная на рессорах с реактивными штангами |
| Снаряженная масса прицепа, кг | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
| Разрешенная грузоподъемность, кг | 14000 |
| Технически допустимая полная масса, кг | 24000 |
| Разрешенная полная масса, кг | 18000 |
| Диаметр перевозимых плетей, мм. | 530…1420 |
| Длина перевозимых плетей, м | 6…36 |
| Особенности конструкции | - односкатная ошиновка; - передвижные стойки коников; - прорезиненная поверхность стоек коников; - защита от повреждения плетей на балке коника - трос для увязки груза на конике; - устройства для исключения продольного перемещения плетей; - фонарь для обеспечения видимости задней части груза; - опознавательный знак крупногабаритный груз» и фонарь в соответствие с Правилами дорожного движения; - осевые агрегаты и подвеска КАМАЗ |