Приложение № 6

Технические характеристики бурильно-крановой машины БМ-308А

| Базовое шасси | ДТ-75ДЕ-РС4 |
| --- | --- |
| Максимальная глубина бурения, м | 3 |
| Диаметр бурения, м | 0,25; 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
| Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур |
| Диаметр бура в комплекте поставки, мм | 360 |
| Способ бурения | Циклический |
| Угол бурения, градусов | 60−100 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н*м: | 5690 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН: | 44,1 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН: | 43,1 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 50−150 |
| Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг: | 1400 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м, не менее | 7 |
| Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч: | 15 |
| Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов: |  |
| - продольный | 30 |
| - поперечный | 35 |
| Сроки гарантийных обязательств от производителя | 12 месяцев |