Приложение № 17

Технические характеристики

Автопоезда в составе Автомобиль-тягач седельный с КМУ 732453 (КАМАЗ-65115) с  Полуприцепом грузовым модель 9406-01.

Седельный тягач шасси КАМАЗ 65115-42 (Колесная формула 6х4, Двигатель КАМАЗ 740.622-280 (номинальная мощность 280 л.с., Евро-4), Модель КП 154, ТНВД BOSCH, Common Rail, ТСУ шкворень-петля, топливный бак 350 л.) с крано-манипуляторной установкой за кабиной:

Fassi F155A.0.23 (Италия, крюковой, Z-образное складывание, управление с земли с обеих сторон) (грузовой момент 13,05 т*м; макс. г/п на вылете 2,15 м – 6000 кг; г/п на макс. вылете 10,05 м – 1210 кг).

Полуприцеп грузовой модель 9406-01 (2-хосный,2-скатный, грузоподъемность 20 000 кг, снаряженная масса согласно ОТТС – 6715 кг, высота ССУ 1300 мм, без подъемной оси):

| № п/н | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Бортовая платформа: - бортовая платформа стальная, коробчатого типа; - материал кузова: сталь 09Г2С; - внутренние размеры платформа, не менее - 12230×2550×730 мм. - пол – финская ламинированная, влагостойкая фанера или металлическая; - толщина фанеры, не менее – 21 мм., толщина металла, не менее – 3 мм.; - передняя жесткая стенка. |
| 2 | Шасси: - рама полуприцепа состоит из двух параллельно расположенных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами, усиленная горизонтальными накладками толщиною в 16 мм., сплошная поперечина; - в задней части рамы установлено заднее защитное устройство; - по бокам установлена боковая защита; - в передней части рамы имеется гнездо для установки сцепного шкворня, сцепной шкворень крепится к гнезду болтами. Диаметр шкворня 2 или 3,5 дюйма, с возможностью крепления шкворня в трех положениях для эксплуатации с тягачами с КМУ и без КМУ, шкворневая плита укреплена продольными и поперечными усилителями; - пластиковые крылья с брызговиками над задней тележкой; - кронштейн крепления номерного знака; - кронштейн крепления запасного колеса (ДЗК); - пластиковый или металлический инструментальный ящик; - опорно-стояночное устройство механическое, двухскоростное, с ручным приводом. |
| 3 | Осевой агрегат: - зависимая подвеска, оси на рессорной подвеске китайского производства без ABS; |
| 4 | Резина и диски: - 9 колес на стальных дисках (8+1 запасное); - диски – российского производства, шины - российского производства 9R20. |
| 5 | Тормозная система: - рабочая: двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа, тормозные камеры мембранного типа; - стояночная: механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес. - две быстроразъемные пневматические головки «ПАЛМ». |
| 6 | Электрооборудование: - двупроводная система постоянного тока напряжением 24В; - два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака; - два фонаря полного габарита на гибкой основе; - два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями; - восемь боковых габаритных фонарей, с оранжевыми световозвращателями; - два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, входят в состав задних комбинированных фонарей или установлены на заднем противоподкатном брусе; - электрические кабели для соединения с тягачом. |
| 7 | Окраска: - платформа/рама окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в темно-синий цвет, толщина покрытия не менее 120 микрон; |