Приложение № 1

Техническая характеристика

Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.14Э  на шасси  ГАЗ-А22R33 или аналог (эквивалент)

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Шасси (колесная формула) | 4х2 |
| Кабина: | цельнометаллическая, трехдверная, семиместная. |
| Колесная база, мм | Не более 3745 |
| Тип двигателя: | Бензиновый 4х тактный |
| Экологический класс | не ниже Евро 5 |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 106,8 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | не более 2690 |
| Высота подъема, м | Не менее 14 |
| Тип стрелы | Телескопическая цельнометаллического типа |
| Грузоподъемность рабочей люльки на всем вылете, кг | Не менее 210 |
| Габаритные размеры люльки: |  |
| Длина, мм | Не более 1650 |
| Ширина, мм | Не более 700 |
| Высота, мм | Не менее 1000 |
| Количество секций стрелы | Не менее 3 |
| Вылет, м | Не менее 9 |
| Угол поворота, град. | Неограничен 360 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не менее 60 |
| Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту, секунд | Не более 120 |
| Угол опускания стрелы, град. | Не менее 14 |
| Управление подъемником | электрогидравлическое |
| Система управления подъемником | пропорциональная |
| Металл изготовления стрелы | Высокопрочная сталь |
| Прочность металла | Не менее 700 Мпа |
| Диаметра поворотного круга колонны, мм | Не менее 350 |
| Вид аутригеров | откидные |
| Габариты в транспортном положении, м,: |  |
| - длина | Не более 6800 |
| - ширина | Не более 2400 |
| - высота | Не более 3500 |
| Число мест для рабочего персонала, включая водителя, чел | Не менее 7 |
| Рабочая жидкость гидросистемы | Всесезонное гидравлическое масло |
| Интервал допустимой температуры жидкости, град. | от -40 до +40 |
| Полная масса, кг | не более 3900 |
| Допускаемое рабочее напряжение в линии электропередачи при работе подъемника, В | не менее 1000 |
| Сопротивление защитной изоляции (рабочая платформа – комплект колен) при относительной влажности воздуха (65±15% и температуре (20±5) ˚С, МОм, | не более 0,5 |
| Опорный контур (мм): |  |
| - поперечный | не менее 3690 |
| - продольный | не менее 4800 |

-Гарантия на автомобиль не менее 36 месяца или 150 000 км., без ограничения моточасов.

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев

-Аутригеры откидные с поручнями и ступеньками для поднятия на платформу.

-ДЗК на стойке

-Насос для ручного опускания стрелы и управления аутригерами расположены на опорной раме

-Счетчик моточасов в кабине

-Рукава высокого давления проложены в защитной трубе сверху стрелы

На транспортное средство должна быть нанесена фирменная символика, согласно Руководству по использованию фирменного стиля для дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».