Приложение № 3

Техническая характеристика

Автогидроподъемник ПСС-131.18Э  на шасси  ГАЗ-C42A43 (7 мест, 4х4) или аналог (эквивалент)

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Тип привода | 4х4 |
| Кабина: | цельнометаллическая, двухрядная, семиместная. |
| Колесная база, мм | не более 4515 |
| Модель двигателя | ЯМЗ 5344 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом |
| Экологический класс | не ниже Евро 5 |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 148,9 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | не более 4430 |
| Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Высота подъема, м | Не менее 18 |
| Тип стрелы | Телескопическая цельнометаллическая коробчатого сечения, шестигранная |
| Система укладки РВД | Снаружи, в специальном защищенном коробе |
| Материал изготовления люльки | Сталь |
| Грузоподъемность рабочей платформы на всем горизонтальном вылете стрелы в круговой зоне, кг/м | Не менее 250/13,9 |
| Угол поворота рабочей платформы: | Не более ±60 |
| Габаритные размеры люльки: |  |
| Длина, мм | Не более 1250 |
| Ширина, мм | Не более 800 |
| Высота, мм | Не менее 900 |
| Количество секций стрелы | Не более 3 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м | Не менее 13,9 |
| Угол поворота, град. | Неограничен 360 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не менее 60 |
| Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту,с | Не более 120 |
| Угол опускания стрелы, град. | Не менее 14 |
| Максимальная частота вращения поворотной платформы,с-1(об/мин) | 0,0083-0,0116 (0,5-0,7) |
| Управление подъемником | Гидравлическое |
| Система управления подъемником | Пропорциональная |
| Металл изготовления стрелы | Высокопрочная сталь |
| Прочность металла с подтверждающим сертификатом | Не менее 700 МПа |
| Вид аутригеров | Л-образные |
| Габариты в транспортном положении, м,: |  |
| - длина | Не более 7500 |
| - ширина | Не более 2425 |
| - высота | Не более 3370 |
| Полная масса подъемника, кг | Не менее 6850 |
| Число мест для рабочего персонала, включая водителя, чел | Не менее 7 |
| Рабочая жидкость гидросистемы | Всесезонное гидравлическое масло |
| Интервал допустимой температуры жидкости, град. | от -40 до +45 |
| Допускаемое рабочее напряжение в линии электропередачи при работе подъемника, В | не менее 10 000 |
| Сопротивление защитной изоляции (рабочая платформа – комплект колен) при относительной влажности воздуха (65±15% и температуре (20±5) ˚С, МОм, | не более 0,5 |
| Расположение люльки в транспортном положении | Над кабиной по ходу движения |

-Гарантия на автомобиль не менее срока установленного заводом изготовителем.

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев, без ограничения моточасов.

-Счетчик моточасов в кабине

-Рукава высокого давления проложены в защитной трубе сверху стрелы

На транспортное средство должна быть нанесена фирменная символика, согласно Руководству по использованию фирменного стиля для дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети».