ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств индивидуальной защиты от падения с высоты

для нужд для АО «Чеченэнерго»

- Технические требования

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования к продукции | Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 (в соответствии с перечнем стандартов к ТР ТС 019/2011): - ГОСТ Р ЕН 353-1-2007 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты ползункового типа на жёсткой анкерной линии»; - ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии»; - ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии»; - ГОСТ Р ЕН 354-2010 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р ЕН 355 - 2008 «Средства индивидуальной защиты падения с высоты. Амортизаторы»; - ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р ЕН 360-2008 «Средства защиты от падения втягивающего типа»; - ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р ЕН 362-2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р ЕН 363-2007 «Страховочные системы. Общие технические требования»; - ГОСТ Р ЕН 365-2010 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке»); - ГОСТ Р ЕН 795-2014 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства». |
|  | Общие технические требования к страховочной привязи | Привязь для защиты от падения с высоты. Используется в удерживающих, страховочных системах, и системах позиционирования в рабочем положении, в системах канатного доступа. Лента и нити привязи изготовлены из однородного синтетических волокон, подходящих для планируемого использования. Прочность на разрыв синтетического волокна – не менее 0,6 Н/текс. Нитки, используемые для сшивания, физически совместимы с лентой, по своим качественным показателям совместимы с применяемыми тканями и лентами. Швы, воспринимающие силовую нагрузку при удержании или остановке падения, выполнены из нитей, имеющих другой цвет или контрастный оттенок для обеспечения визуального контроля за их состоянием. Ширина основных лент составляет не менее 43 мм, а вспомогательных – не менее 20. Элементы крепления и регулировки поясного ремня спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы при правильном закреплении не могло произойти произвольного освобождения или открытия элемента. Поясной ремень, охватывающий туловище пользователя имеет кушак (спинную опору), выполненную из композитного триплированного тканного материала с влагоотводящей 3D сеткой с внутренней стороны. Ширина кушака составляет 170 мм в самой широкой части. Регулировка ленты осуществляется посредством протягивания ленты через регулировочную пряжку. Пряжки на кушаке изготовлены разъемными. Пряжки на ножных обхватах и плечевых лямках в неразъемном варианте с жестко фиксированным элементом и размещенном на нем скользящем элементе, прижимающем проходящую через пряжку ленту и предотвращающем непроизвольное скольжение ленты. Привязь имеет 5 точек крепления: 2 точки на груди и на спине для использования в страховочных системах; 2 точки сбоку кушака для использования в удерживающих системах и системах позиционирования; 1 точка для позиционирования в положении сидя в системах канатного доступа. Привязь выполнена из лент двух цветов для более простого надевания привязи пользователем. Ленты изготовлены с включением cветовозвращающей нити. Металлические элементы выполнены из высокопрочной стали с устойчивым антикоррозийным цинковым покрытием. Элементы крепления на поясе и страховочная точка на спине, геометрически сложной формы выполнены из стального прутка диаметром 6,5 мм. Внутренний диаметр элементов крепления составляет 57 мм. Форма и способ установки колец на поясе позволяет фиксировать их в двух положениях: в рабочем (кольца направлены вперед) и нерабочем (кольца направлены назад). D-образные точки крепления, предназначенные для использования в страховочным системах, выполнены из металлического прутка диаметром 8 мм. Привязь имеет систему интеграции рабочего сидения для работ в системах канатного доступа. Точки крепления, предназначенные для использования в страховочных системах снабжены индикаторами срыва в виде разрываемого шва выполненного из контрастной нити. На кушаке располагаются подвижные развесочные кольца для крепления инструмента, монтажных подсумков и др. Для фиксации свободных концов ленты и недопущения их попадания в рабочую зону пользователя применяются шлевки открытого типа, позволяющие зафиксировать свободную ленту в любом положении. Оконцовки регулировочных лент имеют дополнительную двойную зашивку, обеспечивающую предотвращение выскальзывания ленты из пряжки, а также удобный захват оконцовки ленты для дальнейшей регулировки. СИЗ снабжено трудноудаляемой маркировочной биркой, вшитой в защитный чехол. На маркировочной бирке представлена следующая информация: наименование изготовителя, названия СИЗ, артикул, размер, дату изготовления изделия, индивидуальный номер изделия, информацию об условиях хранения, сроке службы, печать ОТК. Маркировка устройства должна быть четкой и читаемой. Точки крепления привязи для использования в страховочных системах имеют трудно удаляемую маркировку буквой А. Размеры привязи: Размер 1: пояс 70-130 см, ноги 52-76 см, рост 160-190 см Размер 2: пояс 84-186 см, ноги 57-94 см, рост 170-200 см Вес привязи: (не более) 1,7 кг Допускается применение пользователями массой до 150 кг. Допустимая температура эксплуатации: от -50 до +50 С Гарантийный срок (не менее) 3 лет Срок годности (не менее) 10 лет Соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 813-2008 |
|  | Требования к стропу ленточному одинарному с амортизатором и анкерной точкой | Предназначен для безопасной остановки падения работника в ситуациях возможного риска падения на рабочем месте. Применяется совместно со страховочной привязью. Допускается использование в удерживающих системах для недопущения работника в зону падения На плече стропа имеется металлическое кольцо диаметром не менее 33 мм , которое позволяет крепиться к опоре, обогнув ее. Можно изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерным устройством и опасной зоной. Тканая лента шириной 19 мм и шовные нитки изготовлены из однородного синтетического волокна, пригодного для изготовления СИЗ от падения с высоты. Прочность на разрыв синтетического волокна составляет не менее 0,6 Н/текс. Лента должна иметь текстильный протектор для защиты оплетки каната от истирания. Силовые швы защищены от механического повреждения термоусадочной пленкой. Амортизатор выполнен ткацким методом проплетением разрываемой нити через две ленты, воспринимающие основную нагрузку. Разрыв проплетающей нити обеспечивает равномерный ленты и снижения возникающей при остановке падения нагрузки до величины не более 6 кН. Для защиты амортизатора применяется разъемный чехол, обеспечивающий возможность проведения периодической проверки, сушки и обслуживания. Для направленного соединения со страховочной точкой привязи используется карабин-крюк малого размера с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом. Для соединения с анкером используются 2 карабина-крюка с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом. Маркировочная бирка изделия пришита к амортизатору рывка стропа и находится внутри текстильного чехла-протектора. На маркировочной бирке представлена следующая информация: знак единого обращения продукции на территории Таможенного союза, пиктограмма необходимости изучения инструкции по эксплуатации, товарный знак изготовителя, названия СИЗ, артикул, длина, дата изготовления изделия, соответствие техническому регламенту и другой нормативно-технической документации, индивидуальный серийный номер изделия, условия хранения, срок службы, срок гарантии, способ утилизации, печать ОТК, схема расчета необходимого запаса свободного пространства. Допускается применение пользователями массой до 150 кг. Допустимая температура эксплуатации: от -50 до +50 С Гарантийный срок (не менее) 3 лет Срок годности (не менее) 10 лет Соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 355-2008 |
|  | Требования к стропу веревочному одинарному регулируемому | Предназначен для безопасной остановки падения работника в ситуациях возможного риска падения на рабочем месте. Применяется совместно со страховочной привязью. Допускается использование в удерживающих системах для недопущения работника в зону падения Можно изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерным устройством и опасной зоной. Волоконный канат Ø 12 мм и шовные нитки изготовлены из однородного синтетического волокна, пригодного для изготовления СИЗ от падения с высоты. Прочность на разрыв синтетического волокна составляет не менее 0,6 Н/текс. Применяемый для изготовления стропов канат состоит из сердечника, заключенного в оболочку (в виде оплетки). Сердечник - несущий нагрузку основной компонент, состоит из параллельных элементов, натянутых и скрученных вместе в несколько жгутов. 24-прядная оболочка представляет собой оплетку и защищает сердечник от истирания с наружной стороны и разрушения под действием ультрафиолетового излучения. В оплетке каната предусмотрены контрастные нити, предназначенные для индикации степени износа каната. Регулятор длины стропа выполнен в виде скобы, изготовленной стального прутка Ø 8 мм Внешние габариты скобы составляют 62 х 29 мм. Для направленного соединения со страховочной точкой привязи используется карабин-крюк малого размера с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом. Для соединения с анкером используется карабин-крюк с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом. Регулировка длины осуществляется за счет перепускания волоконного каната через скобу, образующую с одной стороны петлю, изменяемой длины. Для соединения с привязью используется карабин-крюк малого размера с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом. На маркировочной бирке представлена следующая информация: знак единого обращения продукции на территории Таможенного союза, пиктограмма необходимости изучения инструкции по эксплуатации, товарный знак изготовителя, названия СИЗ, артикул, длина, дата изготовления изделия, соответствие техническому регламенту и другой нормативно-технической документации, индивидуальный серийный номер изделия, условия хранения, срок службы, срок гарантии, способ утилизации, печать ОТК, схема расчета необходимого запаса свободного пространства. Допускается применение пользователями массой до 150 кг. Допустимая температура эксплуатации: от -50 до +50 С Гарантийный срок (не менее) 3 лет Срок годности (не менее) 10 лет Соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 358-2008 |
|  | Требования к сумке для хранения страховочного оборудования | Предназначен для перемещения грузов. Плотный материал обеспечивает большую прочность, защищает груз от внешних повреждений при транспортировке. Особенности: • Плечевые лямки выполнены из полиэстерной ленты шириной 45 мм. Регулировка лямок производится при помощи стальных двухщелевых пряжек. • Ручка расположенная между лямок выполнена из полиэстерной ленты шириной 25 мм. предназначена для удобной транспортировки баула. • Ручка расположенная на основании баула выполнена из полиэстерной ленты шириной 25 мм. предназначена для удобной транспортировки баула. • Ручка расположенная над лямками выполнена из полиэстерной ленты шириной 25 мм. предназначена для удобной транспортировки баула. • Баул надежно закрывается при помощи крышки выполненной из ткани с двухсторонним ПВХ покрытием (ТЕЗА) и прочного утягивающего шнура проходящего через 8 люверсов диаметром 12 мм. • На дне предусмотрены отверстия для удаления воды в виде люверса диаметром не менее 12 мм. • У баула имеется внутренний карман. • На бауле при помощи шелкографии нанесена накатка с указанием товарной марки изготовителя Материал изготовления: ткань с двухсторонним ПВХ покрытием (ТЕЗА) с плотностью не менее 600г\м2. Габариты – не менее 30 х 90 см Объем – 60 литров. Маркировочная бирка изделия содержит следующую информацию: знак единого обращения продукции на территории Таможенного союза, пиктограмма необходимости изучения инструкции по эксплуатации, товарный знак изготовителя, названия изделия, артикул, длина, дата изготовления изделия, соответствие техническому регламенту и другой нормативно-технической документации, индивидуальный серийный номер изделия, условия хранения, срок службы, срок гарантии, способ утилизации, печать ОТК. Гарантийный срок (не менее) 3 лет Срок годности (не менее) 7 лет Соответствие: ТР ТС 017/2011 |
|  | Требования к поставщику | - Наличие в ассортименте поставщика решений от не менее 3-х производителей СИЗ от падения с высоты. (Сертификаты о дистрибьюторстве). - Предоставляются образцы к позициям № 2,3,4,5 данного Технического задания в Службу производственной безопасности и производственного контроля АО «Чеченэнерго» до момента рассмотрения заявок (по 1 экземпляру в соответствии со спецификацией указанной в п. 2 Технического задания по адресу указанному в п. 3.7 Технического задания). Переданные образцы находятся у Заказчика в качестве эталона до полного исполнения всех обязательств по договору. - Предоставления сертификатов соответствия ТР ТС 019/2011, протоколов сертификационных испытаний к позициям № 2,3,4 данного Технического задания. - Наличие маркировки в соответствии с ТР ТС 019/2011 |

2. Спецификация:

| № п/п | Наименование оборудования, материалов | Тип, марка материалов | Ед. изм. | Размер | Цена за ед. руб. с НДС | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Страховочная привязь Х-образная. В комплекте: Кушак и набедренные накладки вентилируемые. (5 анкерных точек(2 спереди, 2 на кушаке, 1 сзади), парковочные кольца для карабинов. Пряжки системы "клик" 1 шт., Строп регулируемый без амортизатора с большим карабином 1 шт., Строп с амортизатором и встроенной анкерной точкой 1 шт. с большим карабином. Сумка для хранения страховочного оборудования 1 шт. | Страховочная привязь Х-образная. В комплекте: Кушак и набедренные накладки вентилируемые. (5 анкерных точек(2 спереди, 2 на кушаке, 1 сзади), парковочные кольца для карабинов. Пряжки системы "клик" 1 шт., Строп регулируемый без амортизатора с большим карабином 1 шт., Строп с амортизатором и встроенной анкерной точкой 1 шт. с большим карабином. Сумка для хранения страховочного оборудования 1 шт. | компл. | 2 | 12637,66 | 19 |
| 2. | Лента оградительная | Лента оградительная | шт. | 6 | 1105 | 9 |

- Особые условия:

3.1.	Условия оплаты - в течение 15 рабочих дней с момента поставки, на основании выставленного Поставщиком счета, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2.	Срок поставки продукции – 15 рабочих дней с момента заключения договора.

3.3.	Условия возврата при поставке некачественной продукции – Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

3.4.	Начально предельная цена лота: 247 830 (Двести сорок семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.

3.5.	После подведения итогов процедуры победитель не имеет права самостоятельно, без письменного согласования с заказчиком, изменять качество продукции, указанной в техническом задании в составе заявки и представленные им в качестве образцов.

3.6.	Участник, не являющийся Производителем, обязан предоставить Гарантийное письмо завода-производителя или официального представителя в России, подтверждающего полномочия Участника на поставку Товара Заказчику, гарантирующее поставки в полном объеме в течение действия Договора поставки и распространяющее гарантийные обязательства завода-изготовителя на данный вид товаров.

3.7.	Требования к транспортировке – производится за счет поставщика железной дорогой или автотранспортом по следующему адресу: АО «Чеченэнерго», 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе 6.

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК				                                     М.Ш. Шабазов

«____»_______________2021 г.